PROCÈS-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL ^

DATE DU CONTROLE

18/12/2013

13056903

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Proces-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présentées) : Certificat d'immatriculation Version du logiciel : C06.01

- - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

- - Défauts à corriger sans contre-visite : 4

- FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G

- INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion perforante multiple et ou fissure cassure multiple

8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité 8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

y

y

■y

aUTOSECURITE

CONTRÔLE TECHNIQUE

| V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f |  | MESURES |  |  |  |  |
|  |  | AVANT |  |  | ARRIERE |  |
|  | Forces verticales (daN) | 582 |  |  | 411 |  |
|  | Frein de service |  |  |  |  |  |
|  | Force max. (daN) | G : 200 | D : 194 | G | 99 D:100 |  |
| V | Force R/R (daN) | G : — | D : — | G | D : — |  |
|  | Déséquilibre (%) | 3 |  |  | 1 |  |
| 1 | Efficacité (%) |  | 59 |  |  |  |
|  | Efficacité frein stationnement (%) |  | 21 |  |  |  |
|  | Efficacité frein de secours (%) |  |  |  |  |  |
|  | Suspension |  |  |  |  |  |
|  | Déséquilibre (%) | 1 |  |  | 6 |  |
|  | Ripage (m/km) | -3.0 |  |  |  |  |
|  | Feux de croisement (%) | G : - | 3.4 D : | -0.9 | h : < 0,8 m |  |
|  | Feux antibrouillard (%) | G:- | D : |  |  |  |
|  | Pollution - Teneur en CO | 0.02 % |  |  |  |  |
|  | ^_ |  |  |  |  | J |
|  | INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO |  |  |  |  |  |